一、硬件设备类

| 序号 | 设备名称 | 主要技术要求摘要 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线 AP（室内双频） | 1.满足全院病房楼、门诊楼等区域无线上网需求，覆盖率 ≥95%，关键区域信号≥–65 dBm；2. 标准：IEEE 802.11 n/ac/ax/be，2.4GHz/5GHz 双频，≥2×2 MIMO；3. 并发：单 AP 并发≥64 STA，平均业务速率≥5Mbps/STA；4. SSID / 漫游：≥8 SSID，支持 802.11k/v 无缝漫游；5. 安全：支持 WPA2/WPA3、802.1X、EAP；6. 管理：支持 PoE（802.3af/at）、自动上线、批量配置 | ≥200 台 |  |
| 2 | 核心交换机 | 1. 性能：交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps，MAC≥393K；2. 架构：机框式，双主控、双电源；3. 无线控制（可选融合 AC）：如设备支持，可实现集中管理 AP、策略控制、SSID/VLAN 绑定等 AC 功能（如不具备融合 AC，可提供独立 AC 方案，不影响整体无线控制能力）；4. 上行特性：光 / 电上行、双链路负载、支持路由 / 桥接 / 混合模式，支持 IPv4/IPv6 双栈；5. 接口：10G≥16、25G≥8、GE≥24、GE Combo≥8 | 1 台 | 可融合 AC |
| 3 | 汇聚交换机 | 1. 性能：交换容量≥670Gbps，包转发率≥96Mpps；2. 接口：24×GE，4×SFP，支持双电源；3. 路由协议：支持静态路由、RIP、OSPF 等 | 5 台 | — |
| 4 | 无线网络管理平台 | 1. 拓扑：支持可视化拓扑、设备状态、链路速率查看；2. 监控：支持终端接入、无线干扰、链路质量监测；3. 故障：支持链路测速、配置检测与诊断；4. 历史回溯：支持查看最近 3 日终端接入点、协商速率、信号等；5. 统一管理：支持 AP / 核心 / 汇聚一体化配置与批量升级 | 1 套 | — |

二、服务类要求表

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化设计与勘测 | 覆盖设计、点位规划、干扰规避、链路规划；提交深化设计方案 | 1 项 | 施工前 |
| 2 | 安装与调试 | 安装 AP、核心、汇聚及平台；完成布线、配置、调试 | 1 项 | 全院施工 |
| 3 | 竣工文档 | 提供设备清单、点位图、布线图、网络拓扑图、配置文档 | 1 项 | 必须提供 |
| 4 | 网络服务 | 包含1年及以上的网络费用 | 1项 | 必须提供 |
| 5 | 运维维保（2 年） | 1. 7×24 小时支持；2. 重大故障：30 分钟响应、2 小时到场；3. 一般故障：30 分钟响应、4 小时到场；4. 季度巡检与优化、必要的软件升级 | 1 项 | — |
| 6 | 技术培训 | 交付时提供系统使用与日常维护培训 | 1 项 | — |
| 7 | 网络安全 | 所投产品应充分满足国产化、自主可控、安全可控等国家政策要求；在同等条件下，应优先选用符合国产化相关政策的产品。 | 1项 | — |